# AOS
AESIR Oilfield Simulation

REPORTE DE ARQUITECTURA INTEGRAL

Estado actual, arquitectura objetivo y hoja de ruta tecnológica

| Organización | AESIR sa |
| --- | --- |
| Producto | AOS — AESIR Oilfield Simulation |
| Versión de referencia | 0.1.1-alpha / arquitectura consolidada |
| Fecha | 16 de julio de 2026 |
| Clasificación | Documento interno de arquitectura y continuidad |

Este documento consolida el diseño técnico de AOS, las decisiones tomadas durante el desarrollo, la separación entre módulos validados y experimentales, y la arquitectura necesaria para evolucionar desde GNU Octave hacia aplicaciones Desktop y móviles sin perder trazabilidad física.

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Alcance y estado de versiones

3. Principios de arquitectura

4. Vista lógica de alto nivel

5. Modelo de datos y estado de ejecución

6. Módulos funcionales

7. Solvers y núcleo físico

8. Sensibilidades y optimización

9. Catálogos y activos técnicos

10. Intercambio, reportes y Viewer

11. Persistencia y formatos AOS

12. Arquitectura de ejecución en GNU Octave

13. Calidad, validación y benchmark

14. Seguridad, licenciamiento y propiedad intelectual

15. Arquitectura objetivo Desktop/API/Android

16. Roadmap técnico

17. Organización del desarrollo

18. Riesgos y mitigaciones

19. Decisiones arquitectónicas vigentes

20. Apéndices técnicos

# 1. Resumen ejecutivo

AOS es una plataforma modular de simulación para ingeniería de producción de petróleo y gas. Su arquitectura parte de un núcleo común del pozo y permite incorporar sistemas de levantamiento artificial, análisis de tubing, diseño de equipos, sensibilidades, optimización, reportes, Viewer, API y, en etapas futuras, SCADA, subsuelo, redes colectoras, baterías y midstream.

El desarrollo actual se ejecuta en GNU Octave. Octave es el entorno objetivo de la rama numérica vigente; MATLAB se considera únicamente una referencia parcial de compatibilidad. La estrategia de producto es desacoplar progresivamente la física, la interacción con el usuario, los reportes y la persistencia para que el mismo núcleo conceptual pueda migrar a Desktop y Android sin reescribir la lógica de negocio.

AOS 0.0.12B quedó congelado como versión benchmark y archivo histórico.

AOS 0.1.0 reorganizó la navegación por sistemas e introdujo la arquitectura transversal de catálogos, reportes y funciones comunes.

AOS 0.1.1 inauguró BES V2, CGF V1 y EGF V1 sobre núcleos comunes, manteniendo los módulos anteriores como referencia.

La prioridad física sigue siendo que solver, gráfico, sensibilidad, semáforo y reporte consuman exactamente el mismo resultado estructurado.

El diseño favorece trabajo offline, portabilidad, intercambio por .aosdat/.aosrpt y adopción Bottom-Up mediante Viewer.

# 2. Alcance y estado de versiones

| Versión | Estado | Propósito arquitectónico |
| --- | --- | --- |
| 0.0.12B | Congelada / Final Archivo | Benchmark funcional. GL/JGL, BES legado, BM, Mandriles V2, reportes y utilidades. |
| 0.1.0 | Rama de reorganización | Menú jerárquico, separación por sistemas, funciones transversales, catálogos permanentes previstos. |
| 0.1.1 | Rama de expansión | BES V2, CGF V1, EGF V1, núcleo eléctrico de fondo y núcleo común de producción de gas. |
| Futuras | Roadmap | SCADA, calibración, subsuelo, field network, baterías, colectoras y midstream. |

## 2.1 Regla de compatibilidad

Los módulos validados no deben ser reemplazados abruptamente. Toda nueva física se incorpora en paralelo, con comparación contra la rama anterior y posibilidad de retroceso. BES V1 permanece como legado mientras BES V2 se valida; el mismo principio aplica a futuras reconstrucciones de JGL, BM y demás sistemas.

# 3. Principios de arquitectura

| Principio | Aplicación en AOS |
| --- | --- |
| Física primero | Las ecuaciones y condiciones de borde se discuten antes de codificar. |
| Sin hardcode | Parámetros, catálogos, límites y tolerancias deben venir de configuración o quedar declarados. |
| Resultado único | El solver produce una estructura; pantalla, gráficos, sensibilidades y reportes la consumen. |
| Modularidad | Cada SLA conserva su física específica, reutilizando servicios comunes solo cuando es correcto. |
| Trazabilidad | Cada resultado registra configuración efectiva, origen de datos, solver, convergencia y confianza. |
| Compatibilidad progresiva | Los formatos históricos se leen mediante adaptadores y alias normalizados. |
| Offline-first | El producto debe funcionar sin conectividad y facilitar intercambio por archivos livianos. |
| Métrico primero | bar, m, m3/d, Sm3/d, °C y kW son las unidades principales; imperiales se muestran como referencia. |
| Validación incremental | Cada módulo nuevo se contrasta con benchmarks, casos reales y versiones anteriores. |
| Separación de responsabilidades | Menú, solver, gráficos, exportación, catálogos y persistencia no deben mezclarse. |

# 4. Vista lógica de alto nivel

USUARIO / AOS DESKTOP / CONSOLA
              |
              v
      CAPA DE APLICACION
  Menus - Casos - Historial - Configuracion
              |
              v
       ORQUESTADOR DE SISTEMA
  prepara caso -> llama solver -> valida resultado
              |
     +--------+---------+---------+---------+
     |        |         |         |         |
    GL/JGL   BES V2     BM       CGF       EGF
     |        |         |         |         |
     +--------+---------+---------+---------+
              |
              v
          NUCLEOS COMUNES
 PVT - IPR - VLP - Survey - Tubing - Electrico
 Catalogos - Unidades - Diagnosticos - Energia
              |
              v
       RESULTADO ESTRUCTURADO
              |
  +-----------+-----------+-----------+
  |           |           |           |
Pantalla   Graficos   Sensibilidad   Reportes
                                      |
                                 AOS Viewer

## 4.1 Capas

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Presentación | Menús, preguntas, navegación, tablas y mensajes. |
| Aplicación | Gestión del pozo activo, corridas, selección de módulo y validaciones previas. |
| Dominio | Modelos físicos de reservorio, tubing, SLA, equipos y energía. |
| Infraestructura | Lectura/escritura, archivos, catálogos, gráficos, criptografía y compatibilidad. |
| Integración | Viewer, API, SCADA, importadores externos y futuras aplicaciones. |

# 5. Modelo de datos y estado de ejecución

El error histórico más frecuente provino de mezclar configuración base, entradas efectivas y resultados. La arquitectura objetivo distingue explícitamente estas entidades.

AOS_POZO_ACTIVO
  datos_generales
  reservorio
  fluidos
  survey
  completacion
  punzados
  geologia
  configuraciones_por_sistema

AOS_CORRIDA_EFECTIVA
  sistema
  entradas_efectivas
  opciones_solver
  catalogos_usados
  timestamp

AOS_RESULTADO
  punto_operacion
  perfiles
  curvas
  potencia_energia
  diagnosticos
  convergencia
  trazabilidad

## 5.1 Prioridad de datos

| Tipo | Prioridad |
| --- | --- |
| Entrada efectiva de corrida | Máxima: reproduce exactamente el caso calculado. |
| Configuración del pozo | Base persistente para nuevas corridas. |
| Catálogo embebido | Equipos transportados con el caso. |
| Catálogo permanente de usuario | Inventario o biblioteca local. |
| Catálogo base AOS | Respaldo genérico. |
| Valor por defecto | Último recurso, siempre declarado. |

# 6. Módulos funcionales

| Módulo | Estado | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| GL | Funcional / en mejora | Simulación, VLP/IPR, sensibilidades, energía, diagnósticos y reportes. |
| JGL | Funcional / en mejora | Dispositivo jet, gas motriz, sensibilidad Qiny, energía, reportes. |
| Mandriles V2 | Validado | Unloading secuencial, nivel inferido, perfiles compresibles, galería y reportes. |
| BES V1 | Legado | Referencia funcional y comparación. |
| BES V2 | Alpha | PVT local, gas libre, curvas, BEP, potencia, motor/cable/VSD y solver único. |
| BM | En desarrollo | Gibbs, sarta, bomba, cartas, carrera de fondo, cargas y diagnóstico. |
| CGF | Alpha | Compresión de gas en fondo, mapa axial, surge/choke, motor PM y energía. |
| EGF | Alpha | Eductor gas-gas, choking, mezcla, difusor y relación de arrastre. |
| Tubing común | Transversal | VLP, erosión, liquid loading y geometría. |
| Calibración | Base existente / roadmap | Ajuste de modelos y futura integración SCADA. |
| Viewer | Funcional | Lectura de .aosrpt, gráficos, tablas y distribución. |
| API | Roadmap | Importación/exportación y conexión con software externo y SCADA. |

# 7. Solvers y núcleo físico

## 7.1 Patrón de solver

entrada normalizada
 -> validacion de dominio
 -> evaluacion de propiedades
 -> generacion de curva/sistema
 -> busqueda robusta de cruces
 -> refinamiento
 -> seleccion fisica del punto
 -> diagnosticos
 -> resultado estructurado

AOS diferencia solver iterativo de referencia, solver directo de exploración y modo híbrido. El modo abreviado puede ajustar una envolvente con pocos puntos y verificar selectivamente los casos fuera de tolerancia, pero nunca debe reemplazar la validación física.

## 7.2 Núcleos compartidos

| Núcleo | Usuarios |
| --- | --- |
| Reservorio/IPR | Todos los SLA y flujo natural. |
| PVT | GL/JGL, BES, CGF, EGF, tubing y energía. |
| Survey MD/TVD | Perfiles, mandriles, BES, BM, CGF y reportes. |
| Tubing/VLP | Todos los sistemas de producción. |
| Eléctrico de fondo | BES V2 y CGF. |
| Jet core | JGL y EGF, con adaptadores físicos distintos. |
| Energía SLA | Adaptadores específicos por sistema; no una fórmula única. |
| Diagnósticos | Semáforos, confianza, convergencia y límites. |

# 8. Sensibilidades y optimización

Las sensibilidades son una pieza central del producto. Deben conservar cada punto calculado, incluidos no convergentes, y exportar tablas como texto nativo.

Tabla punto a punto con entradas, resultados, iteraciones, convergencia y diagnósticos.

Ganancia total respecto del caso base y ganancia incremental.

Curvas de producción, energía, restricciones y economía.

Optimización de Qiny mediante rendimiento, derivada, producción máxima y punto de rendimientos decrecientes.

Campo económico opcional: valor neto del petróleo, costo del gas, costos fijos y resultado neto diario.

Punto recomendado multicriterio, no necesariamente el máximo absoluto.

## 8.1 Óptimos de inyección GL/JGL

| Indicador | Interpretación |
| --- | --- |
| Máximo rendimiento energético | Mejor aprovechamiento del gas en fondo. |
| Máxima derivada del rendimiento | Mayor mejora marginal del rendimiento. |
| Cero de la derivada | Máximo local del rendimiento ajustado. |
| Máxima producción | Punto de mayor Ql/Qo. |
| Rendimientos decrecientes | Codo de la curva; mayor gas aporta poco incremento. |
| 95 % de producción máxima | Alternativa operativa de bajo consumo. |
| Óptimo económico | Máximo resultado neto diario. |
| Recomendado automático | Punto que satisface producción, rendimiento y restricciones. |

# 9. Catálogos y activos técnicos

La arquitectura de catálogos prevista para 0.1.x utiliza tres capas y un formato transportable .aoscat.

1. catalogos_base/        distribuidos con AOS
2. catalogos_usuario/     permanentes, nunca sobrescritos
3. catalogos_embebidos/   opcionales dentro del .aosdat

| Familia | Ejemplos |
| --- | --- |
| GL/JGL | Válvulas, mandriles, puertos, boquillas y gargantas. |
| BES | Bombas, motores, protectores, separadores, cables, VSD y shrouds. |
| BM | Bombas de fondo, varillas, unidades de superficie y accesorios. |
| CGF | Compresores, mapas, motores PM, cable y VSD. |
| EGF | Toberas, gargantas, cámaras de mezcla y difusores. |
| Común | Tuberías, materiales, accesorios y límites de operación. |

Cada ítem debe poseer identificador estable, versión, fabricante/modelo, origen, estado habilitado, stock opcional, ratings, rango operativo y trazabilidad.

# 10. Intercambio, reportes y Viewer

## 10.1 Tipos de reporte

| Tipo | Contenido |
| --- | --- |
| Ligero | Configuración, resultados, tablas y diagnósticos en texto. |
| Enriquecido | Todo lo anterior más gráficos, survey, punzados y figuras opcionales. |
| CSV | Tablas punto a punto y resultados para análisis externo. |
| Viewer | Renderizado amigable, navegación, comparación y futura exportación PDF. |

## 10.2 Regla de renderizado

Los datos productivos y resultados deben almacenarse como texto estructurado. Las imágenes se reservan para curvas, diagramas, survey y elementos visuales. Esta separación garantiza búsqueda, copia, auditoría y compatibilidad futura.

## 10.3 Reportes por sistema

GL/JGL: simulación, sensibilidades, energía, economía y diseño de mandriles opcional.

BES: curva bomba-sistema, punto operativo, BEP, potencia, eléctrico, térmica y diagnósticos.

BM: cartas, cargas, carrera de fondo, fillage y potencia.

CGF: mapa del compresor, surge/choke, perfiles P-T y potencia.

EGF: entrainment, choking, mezcla, difusor y consumo de gas motriz.

# 11. Persistencia y formatos AOS

| Formato | Rol |
| --- | --- |
| .aosdat | Configuración transportable de pozo/proyecto, survey, punzados, equipos y referencias. |
| .aosrpt | Resultados, configuración efectiva, tablas, gráficos y trazabilidad. |
| .aoscat | Catálogo permanente o transportable de equipos. |
| .aosjob | Contrato futuro de ejecución entre interfaz y motor. |
| .aosres | Contrato futuro de resultados independiente del motor. |

## 11.1 Roundtrip obligatorio

configurar caso
 -> simular
 -> exportar .aosrpt
 -> limpiar memoria
 -> importar reporte
 -> aplicar configuracion efectiva
 -> reproducir resultado dentro de tolerancia

Los importadores deben distinguir configuración base, entradas efectivas y resultados. Qiny, modo de inyección, Piny, profundidad, Pwh, IP, modelos y tolerancias deben restaurarse cuando fueron entradas efectivas; Ql, Qo, Pwf e iteraciones no deben contaminar la configuración.

# 12. Arquitectura de ejecución en GNU Octave

La implementación vigente es un conjunto de funciones .m organizadas por módulos y servicios comunes. La consola de Octave continúa siendo el entorno de validación y laboratorio.

AOS.m
  -> AOS_app.m
      -> menus por sistema
          -> preparar parametros
          -> solver no interactivo
          -> resultado
          -> presentacion/exportacion

## 12.1 Reglas de código

Las funciones de cálculo no deben utilizar input() ni imprimir menús.

Los gráficos no recalculan el punto operativo.

Las sensibilidades llaman al mismo solver principal.

Las variables globales deben reducirse progresivamente.

Cada función declara unidades y condiciones esperadas.

Errores de dominio devuelven estado y diagnóstico, no solo excepciones.

Los parches deben crear respaldo, verificador y desinstalador.

# 13. Calidad, validación y benchmark

| Nivel | Objetivo |
| --- | --- |
| Unitario | Ecuaciones, conversiones, interpolaciones, límites y parsers. |
| Módulo | Solver, estados, curvas, diagnósticos y reportes. |
| Roundtrip | Consistencia .aosdat/.aosrpt y configuración efectiva. |
| Regresión | Comparación con 0.0.12B y casos congelados. |
| Benchmark externo | Comparación con Prosper, Pipesim, WellFlo, QROD/SROD y datos de campo. |
| Validación física | Revisión de tendencias, límites, energía, sensibilidad y condiciones de borde. |
| Campo | Contraste con producción real, SCADA y campañas de medición. |

## 13.1 Casos benchmark

MB01 y MX01b/MX02b para GL/JGL.

Supati X1 para survey, punzados, packer y mandriles.

Casos sintéticos BES V2 para afinidad, BEP, gas y potencia.

Casos sintéticos CGF/EGF para mapas, choking y energía.

Casos BM con cartas esperadas, propagación y ciclos múltiples.

# 14. Seguridad, licenciamiento y propiedad intelectual

AOS se desarrolla actualmente sobre GNU Octave. El uso del intérprete como herramienta de desarrollo no obliga por sí mismo a licenciar el código propio de AOS bajo GPL; sin embargo, la distribución de Octave, liboctave o componentes GPL debe gestionarse cuidadosamente.

Mantener inventario de dependencias: PROPIO, PERMISIVO, GPL, ORIGEN DESCONOCIDO y DATOS/CATÁLOGO.

Evitar enlazar un motor propietario con liboctave o distribuir plugins binarios íntimamente acoplados.

Como transición, AOS Desktop puede requerir una instalación externa de Octave y comunicarse por archivos o CLI.

El motor propietario futuro debe reimplementar la física propia, sin traducir código GPL de terceros.

Los catálogos comerciales y curvas OEM requieren autorización y control de procedencia.

La criptografía de archivos debe ser una opción explícita, versionada y reversible para el usuario autorizado.

# 15. Arquitectura objetivo Desktop/API/Android

AOS DESKTOP / ANDROID / API
          |
          v
   CONTRATO AOS_JOB / AOS_RES
          |
   +------+------------------+
   |                         |
Motor Octave externo     AOS Core propietario
(transicion)             (C++/Rust futuro)
   |                         |
   +-------------+-----------+
                 v
          mismos benchmarks

## 15.1 Estrategia de migración

| Etapa | Resultado |
| --- | --- |
| 1. Desacople | Solvers sin interacción, contratos de entrada/salida y resultados estructurados. |
| 2. Desktop inicial | Interfaz instalable que ejecuta Octave externo como proceso. |
| 3. AOS Core | Migración módulo por módulo a motor propietario. |
| 4. Doble ejecución | Comparación automática Octave vs AOS Core. |
| 5. Desktop final | Aplicación sin dependencia de Octave. |
| 6. Android/iOS | Reutilización del mismo núcleo compilado y contratos de datos. |

# 16. Roadmap técnico

| Horizonte | Componentes |
| --- | --- |
| 0.1.1 | BES V2, CGF, EGF, energía por SLA, optimización GL/JGL y núcleo eléctrico. |
| 0.1.x siguiente | Gestor genérico de catálogos, persistencia robusta, tests y limpieza transversal. |
| 0.2 | Desktop inicial, API local, historial de corridas y comparación de alternativas. |
| 0.3 | SCADA, calibración automática, importación de historiadores y operación asistida. |
| 0.4 | LDL propietario para PCP y ampliación de sistemas. |
| 0.5 | Modelo de reservorio, malla de subsuelo y análisis multi-pozo. |
| 0.6 | Baterías, separadores, colectoras, bombeo y compresión para acoplamiento midstream. |
| Final | Gemelo digital modular desde subsuelo hasta instalaciones de superficie y red. |

# 17. Organización del desarrollo

Con un equipo de aproximadamente diez desarrolladores, el trabajo debe dividirse por dominios con contratos claros, evitando que cada equipo cree estructuras incompatibles.

| Frente | Responsabilidad sugerida |
| --- | --- |
| Arquitectura/Core | Contratos, estructuras, unidades, error handling y motor común. |
| GL/JGL/Mandriles | Solvers, energía, optimización y validación. |
| BES/Eléctrico | BES V2, motores, cables, VSD y térmica. |
| BM | Gibbs, sarta, cartas y validación. |
| Gas emergente | CGF, EGF, PVT gas, mapas y liquid loading. |
| Datos/Catálogos | Parsers, .aosdat/.aoscat, migraciones y persistencia. |
| Viewer/Desktop | Interfaz, UX, reportes, historial y distribución. |
| QA/Benchmark | Pruebas, regresión, casos externos y automatización. |
| SCADA/API | Integraciones, historizadores y seguridad. |
| DevOps/Release | Versionado, instaladores, firmas, backups y entregas. |

# 18. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Crecimiento por parches | Ramas limpias, refactorización por contratos y congelación de benchmarks. |
| Solvers divergentes | Resultado único y prohibición de recalcular en gráficos/reportes. |
| Contaminación de configuración | Separación base/efectiva/resultados y pruebas roundtrip. |
| Catálogos volátiles | Tres capas de catálogos y .aoscat permanente. |
| Física no validada | Estados alpha/screening, confianza explícita y comparación externa. |
| Dependencia de Octave | Interfaz por contrato y migración incremental. |
| Riesgo de licencia | Inventario de dependencias y motor separado. |
| Falta de rendimiento | Modo abreviado, caché, perfilado y solvers específicos. |
| Inconsistencia de unidades | Sistema métrico canónico y conversiones centralizadas. |
| Pérdida de trazabilidad | Versiones, hashes, origen de catálogos y manifiestos. |

# 19. Decisiones arquitectónicas vigentes

GNU Octave es la plataforma numérica principal actual.

0.0.12B permanece congelado como benchmark.

0.1.x utiliza menú jerárquico por sistemas.

BES V2 y CGF comparten núcleo eléctrico, pero no solver físico.

JGL y EGF pueden compartir un jet core neutral, manteniendo adaptadores distintos.

Catálogos permanentes se implementarán con tres capas y formato .aoscat.

Las tablas de resultados se exportan como texto; los gráficos como imágenes.

El diseño de mandriles utiliza unloading secuencial, nivel inicial inferible y perfiles compresibles.

La energía se modela mediante adaptadores específicos por SLA.

El óptimo de Qiny combina rendimiento, derivadas, producción, restricciones y economía.

La migración a instalable comienza desacoplando solvers, no reescribiendo todo de una vez.

La futura aplicación móvil reutilizará formatos y núcleo común.

# 20. Apéndices técnicos

## 20.1 Estructura de carpetas objetivo

AOS/
  app/
    menus/
    workflow/
  core/
    common/
    reservoir/
    pvt/
    tubing/
    energy/
    diagnostics/
  modules/
    gl_jgl/
    mandrels/
    bes_v2/
    sucker_rod/
    cgf/
    egf/
  catalogs/
    base/
    user/
  io/
    aosdat/
    aosrpt/
    aoscat/
  reports/
  viewer_bridge/
  tests/
    unit/
    regression/
    benchmarks/
  docs/

## 20.2 Contrato conceptual del solver

RESULTADO = solver(POZO, CONFIG_SISTEMA, CATALOGOS, OPCIONES)

RESULTADO.identificacion
RESULTADO.configuracion_efectiva
RESULTADO.punto_operacion
RESULTADO.curvas
RESULTADO.perfiles
RESULTADO.pvt
RESULTADO.energia
RESULTADO.electrico
RESULTADO.termico
RESULTADO.diagnosticos
RESULTADO.convergencia
RESULTADO.trazabilidad

## 20.3 Criterio de aceptación de un módulo

Entradas y unidades documentadas.

Solver no interactivo y determinista.

Punto operativo reproducible.

Curvas y gráficos derivados del resultado.

Sensibilidades con tabla completa y estados.

Reportes ligero y enriquecido.

Roundtrip de configuración y resultados.

Pruebas unitarias y de regresión.

Benchmark externo o justificación de screening.

Limitaciones y nivel de confianza explícitos.

Fin del documento.